Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

# «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

# им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

# _____________________________________________________________________________

Кафедра радиотехники

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов»

Лабораторная работа № 10

ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ (часть 2)

Выполнили:									ст. гр. РТ-31

№бр 5

Куприянов П.А.

Пимкин А.А.

Наумов Е.А

Проверил:									ассистент каф. РТ,

Бойко И.А. ______

Санкт-Петербург

2025

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

| Переменная | Назначение | Значение | Идентификатор |
| --- | --- | --- | --- |
| Nбр | Номер бригады | Nбр | Nb = 5 |
| N | Период (длина) последовательности | N=64 | N = 64 |
| fд | Частота дискретизации | fд=2000Nбрmod5+1 | FS = 2000 |
| A1 | Амплитуды дискретных гармоник | A1=1+0.01Nбр | A1 = 1.05 |
| A2 |  | A2=2A1 | A2 = 2.1 |
| f1 | Частоты дискретных гармоник | f1=fд/4 | f1 = 500 |
| f2 |  | f2=1.5f1 | f2 = 750 |
| M | Период последовательности | M=71 | M = 71 |
| f11 | Частоты дискретных гармоник | f11=1.1f1 | f1_1 = 550 |
| f21 |  | f21=1.07f2 | f2_1 = 802.5 |
| f12 | Частоты дискретных гармоник | f12=1.05f1 | f1_2 = 525 |
| f22 |  | f22=f12+1.1∆f ∆f=fд/N | f2_2 = 559.375 |
| x3n | Периодическая последовательность | x3n=Nбр0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 | Вектор x3 = [0.5 1.0 1.5 2.0 2.5] |
| x4n | Периодическая последовательность | x4n=Nбр0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 | Вектор x4 = [2.5 2.0 1.5 1.0 0.5] |
| x5n | Периодическая последовательность | x5n=Nбр0.1 0.2 0.3 | Вектор x5 = [0.5 1.0 1.5] |
| x6n | Периодическая последовательность | x6n=Nбр0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 | Вектор x6 = [1.5 1.0 0.5 1.0 1.5] |
| b0 b1 b2 | Коэффициенты числителя передаточной функции | b0=0.5+0.02Nбр b1=b0-1Nбр+1(0.982+0.0178 )Nбр b2=b00.8+0.2Nбрmod5 | Вектор b = [0.6 0.6427 0.6] |
| a0 a1 a2 | Коэффициенты знаменателя передаточной функции | a0=1 a1=-1Nбр(0.778+0.025 )Nбр a2=0.64+0.006Nбр | Вектор a = [1 0.9028 0.67] |
| N1 | Длина ИХ | N1=Nбрmod10+20 | N1 = 25 |
| N2 | Длина воздействия | N2=Nбрmod1+30 | N2 = 30 |
| N3 | Длина воздействия | N3=Nбрmod10+200 | N3 = 205 |

……………………………………………………………………………………………….

ФОРМУЛЫ ДПФ:

- трактовка ДПФ для периодической последовательности

- трактовка ДПФ для конечной последовательности

- смысл всех переменных

ПУНКТЫ ЗАДАНИЯ

- Проверка равенства Парсеваля.

E1 = 176.4 E2 = 176.4

Пояснить:

- смысл равенства Парсеваля

оно связывает связывает энергию, вычисленную во временной и частотной областях.

- Исследование эффекта растекания спектра для одной дискретной гармоники.

%
N = 64 --> P_N = 16
M = 71 --> P_M = 17.75
%

Пояснить:

• с какой целью определяется значение P ;

Понять будет ли данная гармоника выведена на спектре, или наделённая ей энергия размажется по соседним частотам.

• в каком случае и почему наблюдается растекание спектра.

Есть P не является целым числом.

n = 0:(N-1); % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ (ПЕРИОД N)

k = 0:(N-1); % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТА (ПЕРИОД N)

w1 = 2*pi*f1/Fs; % НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТА (РАД)

x_N = A1*cos(w1*n); % ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (ПЕРИОД N)

X_N = fft(x_N); % ДПФ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПЕРИОД N)

MOD_N = (2/N)*abs(X_N); % АМПЛИТУДНЫЙ СПЕКТР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПЕРИОД N)

MOD_N(1) = (1/N)*abs(X_N(1));

n1 = 0:(M-1); % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ (ПЕРИОД M)

k1 = 0:(M-1); % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТА (ПЕРИОД M)

x_M = A1*cos(w1*n1); % ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ (ПЕРИОД M)

X_M = fft(x_M); % ДПФ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПЕРИОД M)

MOD_M = (2/M)*abs(X_M); % АМПЛИТУДНЫЙ СПЕКТР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПЕРИОД M)

MOD_M(1) = (1/M)*abs(X_M(1));

P_N = N*f1/Fs; % ЧИСЛО ПЕРИОДОВ ДИСКРЕТНОЙ ГАРМОНИКИ С ЧАСТОТОЙ f1 НА ПЕРИОДЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ N

P_M = M*f1/Fs; % ЧИСЛО ПЕРИОДОВ ДИСКРЕТНОЙ ГАРМОНИКИ С ЧАСТОТОЙ f1 НА ПЕРИОДЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ M

- Исследование возможности уменьшения растекания спектра с помощью окна.

Пояснить:

• Что изменилось в результате применения окна:

Суммарная амплитуда после применения окна Хемминга стала приближенно равна заданной, без этого энергия растекалась на огромное кол-во частот.
Произошло быстрое затухание гармоник, точно не принадлежащих исходному сигналу.

win_M = hamming(M)'; % ОКНО ХЭММИНГА — ВЕКТОР-СТОЛБЕЦ ДЛИНЫ M

xw_M = x_M.*win_M; % ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ВЗВЕШЕННАЯ ОКНОМ

XW_M = fft(xw_M); % ДПФ ВЗВЕШЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

MODW_M =(2/M)*abs(XW_M); % АМПЛИТУДНЫЙ СПЕКТР ВЗВЕШЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

MODW_M(1) =(1/M)*abs(XW_M(1));

- Исследование эффекта растекания спектра для суммы двух дискретных гармоник.

f1_1 = 550 --> P1_1 = 17.6
f2_1 = 802.5 --> P2_1 = 25.68

Пояснить:

• причина растекания спектра и цель применения окна:

Спектр растекается из-за того, что истинные гармоники находятся между шагом ДПФ.

Окно применено для минимизации последствия растекания спектра.

win_N = hamming(N)'; % ОКНО ХЭММИНГА — ВЕКТОР-СТОЛБЕЦ ДЛИНЫ N

xw1 = x1.*win_N; % ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ВЗВЕШЕННАЯ ОКНОМ (ПЕРИОД N)

XW1 = fft(xw1); % ДПФ ВЗВЕШЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (ПЕРИОД N)

MODW1 =(2/N)*abs(XW1); % АМПЛИТУДНЫЙ СПЕКТР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

MODW1(1) =(1/M)*abs(XW1(1));

- Улучшение различения дискретных гармоник с близко расположенными частотами

Delta_N = 31.25 Hz
Delta_f = 34

L = 728
 	Delta_L = 2.7473 Hz

Пояснить:

• соответствуют ли близко расположенные частоты условию (10.2);

Да, соответствуют. 31.25 <34 < 62.5

• соответствует ли выведенная длина L условию (10.3);

Да. Получается 727, 27 и функция ceil() округляет в большую сторону

• с какой погрешностью определены частоты и причину погрешности.

(Delta_L = 2.7473)/ 2 = 1.37365.

Delta_N = Fs/N; % РАЗРЕШЕНИЕ ПО ЧАСТОТЕ

Delta_f = abs(f1_2-f2_2); % РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЧАСТОТАМИ

L = ceil(Fs/(Delta_f-Delta_N)); % ВЫБРАННАЯ ДЛИНА L

Delta_L = Fs/L; % ПЕРИОД ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПО ЧАСТОТЕ ПРИ ДЛИНЕ L

disp('%')

……………

n = 0:(N-1); % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ

w1_2 = 2*pi*f1_2/Fs; w2_2 = 2*pi*f2_2/Fs; % НОРМИРОВАННЫЕ ЧАСТОТЫ

x2 = A1*cos(w1_2*n)+A2*cos(w2_2*n); % КОНЕЧНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

X2 = fft(x2); % ДПФ КОНЕЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЛИНЫ N

MOD2 = abs(X2); % МОДУЛЬ ДПФ

X2_L = fft(x2,L); % ДПФ КОНЕЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ДОПОЛНЕННОЙ НУЛЯМИ ДО ДЛИНЫ L

MOD2_L = abs(X2_L); % МОДУЛЬ ДПФ

…………….

L_2 = ceil(L/2); % ОСНОВНАЯ ПОЛОСА ЧАСТОТ L/2

[MODm, m]= max(MOD2_L(1:(L_2))); % МАКСИМУМ MODm И ИНДЕКС m ВЕКТОРА MOD2_L (ПЕРВЫЙ ПИК)

k_1 = (m-1); f_1 = k_1*Delta_L; % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ И АБСОЛЮТНАЯ (Гц) ЧАСТОТЫ ПЕРВОГО ПИКА

K = ceil(L/N); % КОЛИЧЕСТВО ОТСЧЕТОВ НА ПЕРИОДЕ ДИСКРЕТИЗАЦИИ Fs/N

K1 = m+K; K2 = m+2*K-1; % НИЖНЯЯ K1 и ВЕРХНЯЯ K2 ГРАНИЦЫ ИНТЕРВАЛА ПРИ ПОИСКЕ ВТОРОГО ПИКА СПРАВА

[MODm1, m1]= max(MOD2_L(K1:K2)); % МАКСИМУМ MODm1 И ИНДЕКС m1 МОДУЛЯ ДПФ MOD2_L НА ИНТЕРВАЛЕ [K1 K2]

K3 = m-(2*K-1); K4 = m-K; % НИЖНЯЯ K3 и ВЕРХНЯЯ K4 ГРАНИЦЫ ИНТЕРВАЛА ПРИ ПОИСКЕ ВТОРОГО ПИКА СЛЕВА

[MODm2, m2]= max(MOD2_L(K3:K4)); % МАКСИМУМ MODm2 И ИНДЕКС m2 МОДУЛЯ ДПФ MOD2_L НА ИНТЕРВАЛЕ [K3 K4]

if (MODm1>MODm2)

k_2 = (K1+m1-1)-1; f_2 = k_2*Delta_L; % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ И АБСОЛЮТНАЯ (Гц) ЧАСТОТЫ ВТОРОГО ПИКА, ЕСЛИ ОН СПРАВА ОТ ПЕРВОГО

else

k_2 = (K3+m2-1)-1; f_2 = k_2*Delta_L; % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ И АБСОЛЮТНАЯ (Гц) ЧАСТОТЫ ВТОРОГО ПИКА, ЕСЛИ ОН СЛЕВА ОТ ПЕРВОГО

end

…………….

Итоговые гармоники:

k_1 = 204 f_1 = 560.4396
k_2 = 189 f_2 = 519.2308

- Вычисление круговой свёртки

Пояснить:

Записать формулу круговой свертки и пояснить алгоритм ее вычисления с помощью ДПФ.

Вычисление круговой свёртки осуществляется с помощью ОБПФ от  произведения двух ДПФ сворачиваемых последовательностей.

y34 = ifft(fft(x3).*fft(x4));% КРУГОВАЯ СВЕРТКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

L34 = length(y34);

- Вычисление линейной свертки.

Пояснение:

Записать формулу линейной свертки и пояснить алгоритм ее вычисления с помощью ДПФ:

Для того, что вы через ДПФ рассчитать свёртку надо каждую последовательность дополнить нулями, чтобы длина сворачиваемых была N1+N2-1. После дополнения надо перемножить ДПФ образы и взять ОДПФ.

y56_1 = conv(x5,x6); % ЛИНЕЙНАЯ СВЕРТКА,ВЫЧИСЛЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ conv

y56_2 = fftfilt(x5,x6); % ЛИНЕЙНАЯ СВЕРТКА, ВЫЧИСЛЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ fftfilt

- Вычисление реакции ЛДС по формуле свёртки

Пояснить:

• преимущество вычисления реакции по формуле свертки с помощью ДПФ;

Быстрее, чем классическое.

• чему равна длина реакции, вычисленной первым и вторым способами;

С помощью классической линейной – L+N-1. Через ДПФ – длине воздействия.

• в каком случае длину реакции необходимо ограничить до длины воздействия:

При вычислении линейной свёртки через ДПФ.

h = impz(b,a,N1)'; % ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

x7 = input_1(N2); % ВОЗДЕЙСТВИЕ

y7_1 = conv(x7,h); % РЕАКЦИЯ, ВЫЧИСЛЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ conv

y7_2 = fftfilt(h,x7); % РЕАКЦИЯ, ВЫЧИСЛЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ fftfilt

L=N1+N2-1; % ДЛИНА СВЕРТКИ, ВЫЧИСЛЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ conv

- Вычисление реакции ЛДС методом перекрытия с дополнением

Пояснить:

• в каком случае целесообразно вычислять реакцию методом перекрытия с накоплением

При большой длине воздействия, или непрерывном потоке данных.

x8 = input_1(N3); % ВОЗДЕЙСТВИЕ

y8_1 = fftfilt(h,x8); % РЕАКЦИЯ, ВЫЧИСЛЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ fftfilt

y8_2 = fftfilt(h,x8,N1); % РЕАКЦИЯ, ВЫЧИСЛЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ fftfilt МЕТОДОМ НАКОПЛЕНИЯ С ПЕРЕКРЫТИЕМ