Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего образования

# «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

# им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

# _____________________________________________________________________________

Кафедра радиотехники

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов»

- Лабораторная работа № 09

ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ (часть 1)

Выполнили:									ст. гр. РТ-31

№бр 5

Куприянов П.А.

Пимкин А.А

Проверил:									ассистент каф. РТ,

Бойко И.А. ______

Санкт-Петербург

2025

п.1. ВЫЧИСЛЕНИЕ АМПЛИТУДНОГО И ФАЗОВОГО СПЕКТРОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

n = 0:(N-1); % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ

k = 0:(N-1); % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТА

w1 = 2*pi*f1/Fs; w2 = 2*pi*f2/Fs; % НОРМИРОВАННЫЕ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК (РАД)

x = A1*cos(w1*n+pi/4)+A2*cos(w2*n+pi/8); % ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

X = fft(x); % ДПФ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

MOD = (2/N)*abs(X); % АМПЛИТУДНЫЙ СПЕКТР ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

MOD(1) = (1/N)*abs(X(1));

PHASE = angle(X); % ФАЗОВЫЙ СПЕКТР ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

for i = 1:N

if (abs(X(i)) < 1e-4)

PHASE(i)=0;

end

end

figure('Name','Periodic Sequence','NumberTitle','off')

subplot(3,1,1), stem(n,x, 'MarkerSize',3,'Linewidth',2)

grid, xlabel('n')

ylabel('x(n)'), title(strcat(['Periodic Sequence x(n) N = ',num2str(N)]))

subplot(3,1,2), stem(n/Fs,x,'MarkerSize',3,'Linewidth',2)

grid, xlabel('nT')

ylabel('x(nT)'), title(strcat(['Periodic Sequence x(nT) N = ',num2str(N)]))

x = ifft(X); % ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ВЫЧИСЛЕННАЯ С ПОМОЩЬЮ ОДПФ

Пояснить:

• связь дискретного нормированного времени с дискретным временем;

Нормированное время – просто отсчёты N. Дискретное время – время, определённое только в точках кратных периоду дискретизации.

n*TsTs=n

• связь частоты f (Гц) с дискретной нормированной частотой;

f=k*fsN

• вид амплитудного и фазового спектров.

Их различает шкала отложенная по оси ординат. В одном случае это амплитуда, а в другом фаза.

п.2. ВЫЧИСЛЕНИЕ ДПФ КОНЕЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

MOD_K = abs(fft(x)); % МОДУЛЬ ДПФ КОНЕЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Пояснить:

- связь модуля ДПФ конечной последовательности с амплитудным спектром периодической последовательности: 
Через коэффициент 1/N, дабы поделить на количество попаданий в фазу. Всё это происходит из расчёта, что рассматриваемая конечная последовательность является одним периодом от периодического колебания.

п.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУД И ЧАСТОТ ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК

Выходные параметры функции fft_e1:

MODm =

    1.0500    2.1000    2.1000    1.0500


m =

     8    24    40    56

Значения амплитуд и частот дискретных гармоник:

A1 = 1.05 A2 = 2.1
 k1 = 8 k2 = 24
 f1 = 250 f2 = 750

e1 = 1e-7; % ЗНАЧЕНИЕ ПОРОГА ДЛЯ ПЕРВОГО КРИТЕРИЯ

[MODm,m] = fft_e1(MOD,e1) % ВНЕШНЯЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУД И ЧАСТОТ ГАРМОНИК ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА ПО ПЕРВОМУ КРИТЕРИЮ

disp('%')

disp('%')

disp('% Для вывода АМПЛИТУД и ЧАСТОТ ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК нажмите <ENTER>')

pause

A1 = MODm(1); A2 = MODm(2); % АМПЛИТУДЫ ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК

k1 = m(1); k2 = m(2); % ДИСКРЕТНЫЕ НОРМИРОВАННЫЕ ЧАСТОТЫ

f1 = k1*Fs/N; f2 = k2*Fs/N; % ЧАСТОТЫ (Гц) ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК

Пояснить:

• смысл выходных параметров function-файла fft_e1;

MODm – вектор значений модуля ДПФ полезного сигнала.

m – вектор полезных частот полезного сигнала. Это порядковые номера нормированных гармоник полезного сигнала.

• соответствие между значениями дискретных нормированных частот и абсолютных частот гармоник.

f=k*fsN

Пример:

f1=250=8*200064

Значит сходится =)

п.4. ГРАНИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОРОГОВ ДЛЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО КРИТЕРИЕВ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА

Граничные значения для порога по первому критерию ε1:

e1_low = 0.35592 e1_up = 1

Граничные значения для порога по второму критерию ε1:

e2_low = 2.0332 e2_up = 16.0503

noise = randn(1,N); % НОРМАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ ШУМ

s = x+noise; % АДДИТИВНАЯ СМЕСЬ СИГНАЛА С ШУМОМ

S = fft(s); % ДПФ СМЕСИ СИГНАЛА С ШУМОМ

MODS = (2/N)*abs(S); % АМПЛИТУДНЫЙ СПЕКТР СМЕСИ СИГНАЛА С ШУМОМ

MODS(1) = (1/N)*abs(S(1));

NOISE = fft(noise); % ДПФ ШУМА

MODNOISE = (2/N)*abs(NOISE); % АМПЛИТУДНЫЙ СПЕКТР ШУМА

MODNOISE(1) = (1/N)*abs(NOISE(1));

MAX_NOISE = max(MODNOISE); % МАКСИМУМ АМПЛИТУДНОГО СПЕКТРА ШУМА

MAXS = max(MODS); % МАКСИМУМ АМПЛИТУДНОГО СПЕКТРА СМЕСИ СИГНАЛА С ШУМОМ

e1_low = MAX_NOISE/MAXS; % НИЖНЯЯ ГРАНИЦА ПОРОГА ДЛЯ ПЕРВОГО КРИТЕРИЯ

e1_up = 1; % ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ПОРОГА ДЛЯ ПЕРВОГО КРИТЕРИЯ

P = (1/N)*sum(MODS.^2); % СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ СМЕСИ СИГНАЛА С ШУМОМ

MAXS2 = MAXS.^2; % КВАДРАТ МАКСИМУМА АМПЛИТУДНОГО СПЕКТРА СМЕСИ СИГНАЛА С ШУМОМ

MAX_NOISE2 = MAX_NOISE.^2; % КВАДРАТ МАКСИМУМА АМПЛИТУДНОГО СПЕКТРА ШУМА

Пояснить:

- как рассчитываются граничные значения порогов ε1 и ε2:

maxXkшумmaxXk<ε1<1

minXkсигнал21Nk=0N-1Xk2<ε2<maxXk21Nk=0N-1Xk2

п.5. ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА ПО ПЕРВОМУ КРИТЕРИЮ

[MODm,m] = fft_e1(MODS,e1) % ВНЕШНЯЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУД И ЧАСТОТ ГАРМОНИК ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА ПО ПЕРВОМУ КРИТЕРИЮ

function [MODm,m] = fft_e1(MODX,e1)

% Определение значений модуля ДПФ и частот полезного сигнала

% MODX — вектор значений модуля ДПФ смеси сигнала с шумом

% e1 — заданный порог

% MODm — вектор значений модуля ДПФ полезного сигнала

% m — вектор значений частот полезного сигнала

i = 1;

MAX = max(MODX);

for k = 1:length(MODX)

if (MODX(k)/MAX)>e1

MODm(i) = MODX(k);

m(i) = k-1;

i = i+1;

end

Пояснить:

• какое значение порога ε1 было выбрано и чем обоснован выбор;

ε1=10-7

Данное значение было дано изначально. Вероятно, такой низкий порог был выбран для того, чтобы в касту полезных были записаны абсолютно все гармоники и получилась спектральная плотность.

• смысл выходных параметров function-файла fft_e1;

Номера гармоник и их амплитуды.

• какие амплитуды гармоник соответствуют полезному сигналу согласно первому критерию (9.7);

В нашем примере абсолютно все. А если в общем случае, то смотри пояснение к п.4

• в каком случае применение первого критерия будет неэффективным.

При низком отношении сигнал-шум. Частотно избирательный шум. Не располагая априорной информацией о принимаемом сигнале и шуме канала

п.6. ВЫДЕЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА ПО ВТОРОМУ КРИТЕРИЮ

[MODm,m] = fft_e2(MODS,e2)% ВНЕШНЯЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУД И ЧАСТОТ ГАРМОНИК ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА ПО ВТОРОМУ КРИТЕРИЮ

function [MODm,m] = fft_e2(MODX,e2)

% Определение значений модуля ДПФ и частот полезного сигнала

% MODX — вектор значений модуля ДПФ смеси сигнала с шумом

% e2 — заданный порог

% MODm — вектор значений модуля ДПФ полезного сигнала

% m — вектор значений частот полезного сигнала

i = 1;

P = sum(MODX.^2)/length(MODX); % P — средняя мощность смеси сигнала с шумом

for k = 1:length(MODX)

if ((MODX(k).^2)/P)>e2

MODm(i) = MODX(k);

m(i) = k-1;

i = i+1;

end

end

Выходные параметры fft_e2:

MODm =

    1.9286    1.9286
m =
    24    40

Значение порога ε2=8.04

Пояснить:

• какое значение порога ε2 было выбрано и чем обоснован выбор;

ε2=8.04

e2_low = 2.0332 e2_up = 16.0503 было выбрано среднее значение и ещё я ошибся на единицу.

• смысл выходных параметров function-файла fft_e2;

Гармоники, которые были выделены из амплитудного спектра после отбора по второму критерию.

• какие амплитуды гармоник соответствуют полезному сигналу согласно второму критерию (9.8);

Критерию соответствуют только две гармоники с амплитудами 1.9286

• в каком случае применение второго критерия будет неэффективным:

Не располагая априорной  формацией о принимаемом сигнале.

п.7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА

Xa = [X(N/2+1:N),X(1:N/2)]; % СПЕКТР АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА (С ТОЧНОСТЬЮ ДО ПОСТОЯННОГО МНОЖИТЕЛЯ)

i = 1; % СЧЕТЧИК ЗНАЧЕНИЙ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА

for t = 0:0.25*T:(N-1)*T % ЗНАЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ВРЕМЕНИ

s = 0;

for k = -N/2:N/2-1 % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТА

s = s + Xa(k+N/2+1)*exp(j*2*pi*k*t/(N*T)); % ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА

end

xa(i) = (1/N).*s; % ЗНАЧЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕННОГО АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА

i = i+1;

end

t = 0:0.25*T:(N-1)*T;

xt = A1*cos(2*pi*f1*t+pi/4)+A2*cos(2*pi*f2*t+pi/8); % ЗНАЧЕНИЯ ИСХОДНОГО АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА

k = 0:N-1; % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТА

MODa = (2/N)*abs(Xa); % АМПЛИТУДНЫЙ СПЕКТР ВОССТАНОВЛЕННОГО АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА

MODa(1) = (1/N)*abs(Xa(1));

……………

k = -N/2:N/2-1;

Пояснить:

• связь модуля ДПФ последовательности со спектром аналогового сигнала;

Это одно и тоже с точностью до коэффициента 1\N.

• результат визуального сравнения восстановленного и исходного сигналов.

Восстановленный сигнал идентичен оригинальному.

п.8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОНЕЧНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

L = 2*N; % КОЛИЧЕСТВО ОТСЧЕТОВ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ НА ПЕРИОДЕ

l = 0;

for l = 0:(L-1) % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТА

S = 0;

for n = 0:(N-1) % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ

S = S + x(n+1)*exp(-j*2*pi*l*n/L); % ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

end

XW(l+1) = S; % ЗНАЧЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕННОЙ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ

l = l+1;

end

xz = [x zeros(1,(L-N))]; % ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ДОПОЛНЕННАЯ НУЛЯМИ ДО ДЛИНЫ L

XZ = fft(xz); % ДПФ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ДОПОЛНЕННОЙ НУЛЯМИ

k = 0:(N-1); % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТА

w = 0:2*pi/L:2*pi-2*pi/L; % НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТА

l = 0:(L-1); % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТА

Пояснить:

• связь между ДПФ и спектральной плотностью;

ДПФ представляет собой N дискретных равноотстоящих значений спектральной плотности.

• алгоритмы вычисления значений спектральной плотности по формулам (9.15) и (9.18);

В конец раскладываемой последовательности добавляются (L-N) нулей и рассчитывается обычный Д  ПФ, но только вместо N теперь L

• соответствие между частотами ωˆ (рад) пиков спектральной плотности и их дискретными нормированными частотами.

% Для вывода ПЕРИОДОВ ДПФ и ПЕРИОДОВ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПО ЧАСТОТЕ нажмите <ENTER>

%

L = [64  128  256]
%
 Delta_f = [31.25       15.625       7.8125]

Пояснить:

• причину изменения периода дискретизации по частоте;

• изменяется ли при этом разрешение по частоте;

• чему равно разрешение по частоте;

• с какой целью уменьшают период дискретизации по частоте.

п.9. УМЕНЬШЕНИЕ ПЕРИОДА ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПО ЧАСТОТЕ ПРИ ВЫЧИСЛЕНИИ ДПФ

L = [N 2*N 4*N];

for i = 1:length(L)

xz = [x zeros(1,(L(i)-N))]; % ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ДОПОЛНЕННАЯ НУЛЯМИ ДО ДЛИНЫ L(i)

XZ = fft(xz);

Delta_f(i) = Fs/L(i);

n = 0:length(xz)-1; % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ

k = 0:length(XZ)-1; % ДИСКРЕТНАЯ НОРМИРОВАННАЯ ЧАСТОТА

subplot(3,2,2*i-1), stem(n,xz,'MarkerSize',3), xlabel('n'), grid

title(strcat(['Finite Sequence x(n) L = ',num2str(L(i))]))

subplot(3,2,2*i), plot(k,abs(XZ), 'r','MarkerSize',3, 'Linewidth',2), grid,

hold on, stem(k,abs(XZ),':'), xlabel('k')

title(strcat(['DFT and Spectral Density Modulus L = ',num2str(L(i))]))